裂隙灯显微镜技术参数

1.显微镜

  - 类型：伽利略汇聚式

  - 放大选择：鼓式变倍旋钮、3种放大倍数

  - 放大倍率：10x,16x,25x

  - 目镜：12.5x

  - 屈光补偿调节：-5D~ +3D

  - 总放大倍率（视野）：10x(Φ22.5mm) 15.98x(Φ14.1mm) 25.53x(Φ8.8mm)

2.照明

  - *裂隙宽度：0~14mm连续变化

  - *裂隙长度：1~14mm连续变化

  - 光圈：1~14mm连续变化

  - 裂隙角度：0°~180°

  - 滤光片：蓝色、无赤光

  - *光源：LED

  - 电源功率：40VA 输入(初始)：AC100-240V 50-60HZ

数量：一台

预算85000.00元人民币

非接触眼压计参数

- 检查类型   气动

- 工作距离   11mm

- *检查范围   0-60mm/Hg

0-30mm/Hg  25-60mm/Hg自动切换

- 补偿范围   0-99.9mm/Hg

- *测量精度   0.1mm/Hg

- 观察范围   13.2X10mm或更大

- 移动范围   前后 40mm

左右 90mm

上下 30mm

自动下巴额 60mm

- 打印       热敏打印 自动切纸  纸宽58mm

- 数据接口   USB ；RS-232C ；LAN(具备DICOM接口)

- 显示器     5.7英寸（14.5cm）；彩色液晶屏；可倾斜

- 显示时限   5'/10'/15'/关闭  4档

- 电力供应  100-240V; 50/60Hz ;0.4-0.8A

- 数量：一台

- 预算：155000.00元人民币

压平眼压计技术参数

- 测量力的来源： 由杠杆效果重量产生

- 安装：可以插入显微镜和照明系统单元中的底座悬臂钉上

- *测量范围：0-80 mmHg

- 测量允差：标准允差

- *传递到测量棱镜上的力量的范：0.49mN≤3S≤额定值的1.5%

- 操作温度：15ºC至30ºC

- 反向跨度：≤0.49mN

- 数量：一台

- 预算：100000.00元人民币