| 1 | 模块化、插件式床边多功能监护仪；彩色显示屏≥10英寸 |
| --- | --- |
| 2 | 全中文操作界面，大字体显示界面 |
| 3 | 基本功能模块监测脑电信号、麻醉深度及血氧饱和度，脉搏等参数 |
| 4 | 血氧饱和度, 监测范围：0～100% |
| 5 | 脉搏，监测范围：25～240 bpm。 |
| 6 | 4通道左右脑EEG实时监测，可以显示PSI（患者状态指示）及趋势图，脑电波密度谱阵列（DSA）,谱缘频率（SEF），电极状态及EMG,SR(抑制率)ARTF等参数。 |
| 7 | 配置锂电池，供电时间≥3小时 |
| 8 | 抗干扰能力强，能有效过滤肌电、电刀干扰，同时具备除颤保护功能，保证使用安全。 |
| 9 | 数据存储、导出功能：可存储大于96小时的趋势图形数据；具备数据USB端口输出、导出功能。 |
| 10 | 日志显示功能：显示全过程的数值和图形，并持续更新。 |
| 11 | 截屏功能：可记录、存储趋势显示上的重要图形及数据。 |
| 12 | 报警功能：可调设高、低限，传感器状态、系统故障和电池电量低报警 |

脉搏血氧及脑电测量仪

预算人民币￥260000.00元2台

到货期:待医院通知后三个工作日

保修:三年