创伤救治中心医学影像专用示教室及配套设施

| 招标技术要求： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 多窗口单元模块 | 1. 物理分辨率为1920×1080。 2. 亮度≥500 cd/㎡。 3. 对比度≥4000:1 4. 显示尺寸：≥55英寸 5. 拼接边缝≤1.8mm 6. 水平和垂直无灰阶反转可视角度均＞178°，需提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的检测报告（扫描件或复印件），加盖厂家公章。 7. 亮度等级达到11级。 #8. 使用寿命＞60000小时，需提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的检测报告（扫描件或复印件），加盖厂家公章。 #9. 响应速度＜8ms，需提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的检测报告（扫描件或复印件），加盖厂家公章。 10. 单元漏光度≤0.02cd/㎡，需提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的检测报告（扫描件或复印件），加盖厂家公章。 11. 单元内置多种GAMMA曲线智能调节技术，可以适时调整液晶屏体色温曲线，解决不同屏幕亮度不均匀带来的白平衡一致性不良问题，满足不同现实场景亮度、色彩一致性要求。 #12. 具有图像增强引擎提升功能，在雨、雪、雾、霾沙尘天气下，能区分暗区的暗像素和亮区的暗像素，清晰化修复人眼的视觉局限，需提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的检测报告（扫描件或复印件），加盖厂家公章。 #13. 图像质量主观评价应达到GB50198-2011规定的五级损伤评分等级四级以上的要求，图像水平分辨力≥1000TVL，提供公安部检测报告（扫描件或复印件），并加盖厂家公章。 14. 投标产品必须拥有良好的产品性能，屏幕亮点、暗点数量为零，提供公安部检测报告（扫描件或复印件），并加盖厂家公章。 15. 为了保证工作人员使用安全，产品泄露电流应不大于0.01mA，电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻应在湿热条件下≥55 MΩ，正常条件下≥650 MΩ，提供公安部检测报告（扫描件或复印件），并加盖厂家公章。 #16. 内置控制单元接口支持：≥1路HDMI，≥1路DVI，≥1路VGA， ≥2路VIDEO（环入环出），≥1路DEBUG ISP；提供≥1路RS232（RJ45）入，≥2路RS232(RJ45)出串口控制，需提供封面具备CMA、ilac-MRA、CNAS三个标识的检测报告（扫描件或复印件），加盖厂家公章。 17. 单元需提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的跌落检测报告与振动检测报告（扫描件或复印件），并加盖厂家公章。 18. 单元需是中国能效标识网备案产品，提供中国能效标识网截图以及网上链接中国能效标识网（http://www.energylabel.gov.cn/）进行验证。 #19. 单元须通过节能认证（符合GB21520-2015标准1级能效），提供证书复印件，并盖公章。 20. 为了营造安静的观看环境，显示单元必须具有优异的噪声控制功能，显示单元正常工作时噪声值≤15dB，待机噪声值≤5dB，需提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的检测报告（扫描件或复印件），加盖厂家公章。 #21. 显示单元应满足不低于8级抗震烈度设计要求，需提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的不少于4层规模的8级抗震性能检测报告（扫描件或复印件），加盖厂家公章。 22. 显示单元的MTBF平均无故障时间大于180000小时。 23. 控制单元须提供中国质量认证中心出具的产品认证证书和工信部或其下属机构出具的电磁兼容报告复印件，并盖公章。 | 4 | 台 |
| 2 | 多信号切换主机 | 1.设备应为纯硬件FPGA架构，全总线交换技术，背板等效带宽，不能内置PC/X86/X64架构硬件，以避免X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题。 2.单张板卡支持≥4通道输入或输出，紧凑型机箱，模拟视频单板卡支持≥16路同时输入，单卡支持≥2种信号源任意组合。 3.输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s。4.开机时间≤10s，启动电源至输出最总画面的时间间隔。 4.最大单机背板信号处理带宽不小于1360Gbps，单路信号带宽不少于5Gbps。 5.支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间＜20ms 6.支持输入通道字符叠加功能，可自定义字体、颜色、大小、位置、透明度等参数。 7.支持EDID在线编辑功能，支持DVI、HDMI、VGA等接口的EDID编辑功能. 8.设备应具有支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、光纤信号等信号的混合输入。 9.设备应具有支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、HDBaseT、光纤信号等信号的混合输出。 | 1 | 台 |
| 3 | 多窗口模块固定架 | 1. 全精钢构架，外观美观，附架起安装、固定作用，前后都可维护。 2. 外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色；支架结构具有微调功能，能够上下、左右、前后微调每一块显示单元。大型数控机床10μm级机械加工误差控制在μm级，保证液晶拼接单元间的无缝拼接。 3. 拼接墙安装支架必须提供标准化结构件，不允许施工现场切割、加工。 | 1 | 套 |
| 4 | 调音台 | 输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX 电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB] 幻象电源电压：+48V 功率要求：AC 100-240V，50/60Hz 外观尺寸：308×118×422mm 功耗：22W | 1 | 台 |
| 5 | 音箱 | 单元数量要求:LF:≥2×5.5",HF:≥2x1" 高音特性要求：可360度旋转调整音箱指向角度 频响响应 :80Hz-20KHz 阻抗:≥16Ω 灵敏度;≥91dB | 2 | 只 |
| 6 | 专业功率放大器 | 要求具备全功能软保护线路 立体声模式 ：≥400W（8Ω）*2，≥800W（4Ω）*2，桥接≥1200W(8Ω),桥接≥1600W(4Ω)； 信噪比≥110dB 输入灵敏度：0.775V； 阻尼系数：＞1500 | 1 | 台 |
| 7 | 音箱处理器 | 输入处理部分包含高切，低切，≥8个参量均衡，≥31段图示均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功输出处理部分包含分频，≥9个参量均衡， 增益，静音，压缩器，限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。 ≥20个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。 频率响应 ：20Hz-20kHz,-0.3dB 动态范围 ：115dBu 失真度：＜0.008% at 1kHz(0dBu) 串音：＞70dBu，20Hz-20kHz 共模拟制比：＞75dBu 1KHz | 1 | 台 |
| 8 | 时序电源 | ≥2英寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态 可控制电源:≥8路外加≥2路输出辅助通道 配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制 支持多台设备级联顺序控制，级联状态可自动检测及设置,每台设备自带设备编码ID检测和设置 可实现远程集中控制 供电电源:AC220V 50/60Hz 30A | 1 | 台 |
| 9 | 反馈抑制器 | 每通道设≥12个自动陷波器,每个陷波器可自由分配成自动或手动定点。分辨精度1HZ，频率从20-20khz调节 ≥24BIT的数字分辨解析度 自动扫描啸叫点并抑制 调节参数具有自动存储功能 具有噪声门功能，可抑制系统微弱噪声干扰 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态 高低通滤波器设置，扩声场所人声更清晰 每通道增益-80dB到0dB 每路设有±16Hz移频控制，移频精度1Hz。 | 1 | 台 |
| 10 | 便携式音频采集器 | 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发 提供200个通道 通道数目：2x≥100 可调范围：50MHz 频率稳定度：±0.005%以内 最大频偏：±45KHz 综合失真：≤0.5% 综合信噪比：＞105dB | 1 | 套 |
| 11 | 固定式音频采集器 | ≥4通道，有lD号加密，自动搜干净频率，自设开关锁，智能反馈 频道组数：≥四个区,每一区≥50个频道 灵敏度：12dBuV(80dB S/N) 灵敏度调节范围：12-32dBuV 可调频点：具有≥200个发射频道 平衡输出：0-0.5V/600Ω 音频输出：0-0.5V/5KΩ 频率范围：740MHz-790MHz 最大频偏：±45KHz 音频回应：40Hz-18KHz(±3dB) | 1 | 套 |
| 12 | 多点互联终端 | 1．为保证控制兼容性，要求多点互联终端可与院方已有的互联终端无缝对接，并提供完全兼容承诺，加盖公章。 2．多点互联终端需要具有兼容能力，需要符合标准的H.323和SIP协议。 3．多点互联终端的硬件结构需要采用分体式的结构设计，终端采用为非PC结构，不受电脑病毒感染。 #4．为了能够展示更加清晰稳定的信号，多点互联终端双流能够同时满足1080p60帧的高清效果。（提供检测报告复印件，并加盖厂家公章） #5．为了能够实现企业的统一个性化需求，多点互联终端开机时，必须满足根据企业的活动主题，进行开机以及背景画面自定制的功能。 6．多点互联终端必须满足多方互动的功能，能够满足至少4方信号进行实时互动。 7．多点互联终端符合标准的双流协议，并且具备单屏双显、双屏双显和三屏三显的功能，能够在两台不同的显示设备上分别显示本端人物视频及远端人物视频，并且同时在终端的输出上显示远端PC的画面，功能高度集成； #8．多点互联终端满足双通道立体声，并且音频带宽和所用的MCU配合实现至少22KH的高保真音效。（提供检测报告复印件，并加盖厂家公章） #9．多点互联终端的背板接口必须满足≥4路的视频输入接口，≥3路高清视频输出接口，并且每个接口必须支持1080p的高清视频效果，为了能够连接调音台或者媒体矩阵等音频设备，实现立体声的效果，背板接口必须满足≥3路音频输出接口，≥2路音频输出接口。（提供功能截图，并加盖厂家公章） #10．为了能够配合触控屏使用，多点互联终端必须满足两台终端互动或多台终端互动式时，可以通过有线或着无线的方式发送双流内容进行内容共享，并且在触控屏上对双流内容进行批注修改时，远端互动能够查看到实时信息。（提供检测报告复印件，并加盖厂家公章） 11． 由于我院未来发展的潜在需求，需要多点互联终端够满足与微软的SFB、Teams集成，并且通过License的方式，使终端能够注册到微软的平台上进行多点互动。 12.提供原厂售后服务承诺函并加盖厂家公章 | 1 | 台 |
| 13 | 音频采集终端 | 顶部安装 拾音效果≥6米 为保障兼容使用效果，本设备与多点互联终端须为同一品牌 | 2 | 台 |
| 14 | 信号分配模块 | 1.为了能够达到更好的远程音互动效果，要求信号分配模块与多点互联终端同一品牌。 2.信号分配模块需采用全数字化矩阵设计，纯硬件架构，符合标准的机架设备，并且满足7*24小时的连续无故障运行。 3.信号分配模块需要具备标准的网络接口以及控制接口，并且可以连接中控，由中控系统控制本机的功能模式调用； 4.信号分配模块的系统特性必须满足≥12路音频的输入，≥12路音频的输出，考虑到现有示教室内已具有音频矩阵、调音台等音频设备，因此，信号分配模块必须预留有能够连接以上音频设备的接口。 | 1 | 台 |
| 15 | 交换接入模块 | 1、 标准19英寸机架式硬件设备； 2、 ★嵌入式硬件linux系统；兼容所有标准H.323设备； 3、 单台设备支持≥1000个用户并发注册和访问； 4、 支持设备预注册功能；支持邻居路由功能； 5、 支持3G/4G终端； 6、 支持H225和H245路由模式；支持媒体RTP数据包的代理模式； 7、 支持IPV4-IPV6转换； 8、 ★支持H.460.18和H.460.19 NAT穿越技术；支持CDR查询； 9、 支持注册状态的实时监控；支持注册用户的状态管理； 10、通过Web（B/S结构）实现系统远程诊断管理和软件更新。 11、视频呼叫号码：召开视频会议像打手机一样简单，呼叫时不再需要记忆和输入复杂的IP地址，只需要输入像4004、4301这样的号码，就可以发起呼叫。 12、视频业务管理：管理视频终端的注册，注册后的视频终端才能获得视频呼叫号码，禁止非法注册。 13、呼叫状态显示：可以显示正在进行的呼叫，实时掌握视频设备使用情况。 14、提供原厂售后服务承诺函并加盖厂家公章 | 1 | 台 |
| 16 | 影像专业一体机 | 1. 屏幕尺寸：≥23.8英寸 2. 分辨率：≥1920×1080 3. 支持彩色：≥1670万 4. 对比度：≥1000:1 5. 亮度：≥600 cd/m2 6. 视角：≥178° 7. 具有医疗影像标准，完全符合DICOM3.14标准 #8. 医疗设备曲线：内置多组医疗设备曲线,提供‘医疗液晶显示软件’软件著作权证明文件。（提供相关证明文件复印件，并加盖厂家公章） #9. 亮度恒定技术：采用背光稳定技术（提供相关检测报告复印件，并加盖厂家公章） #10. 灯箱功能：内置一键开启灯箱功能，可用于胶片阅读（提供技术证明专利文件或专利受理文件复印件，并加盖厂家公章） 11. 内置2x3W立体声多媒体音箱 12. CPU：不低于Intel I7性能 13. 硬盘：≥500G 机械硬盘+≥128G 固态硬盘。同时有预留机械硬盘升级到≥2*500G通道。 14. 内存：≥8GB双通道64bit DDR4内存，同时最大支持升级到≥32GB 15. DP1.2输出：最大支持3840x2160@60HZ；HDMI1.4b输出 ：最大支持1920x1080@60HZ 16. USB端口：≥6xUSB2.0 , ≥2xUSB3.0 17. 具有RS232端口 18. 内置无线网卡、蓝牙V4.0模块，支持802.11b/g/n无线传输 #19. 要求生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证，并且产品取得CCC、CE认证。（提供相关证明文件复印件，并加盖厂家公章） 20.提供原厂售后服务承诺函并加盖厂家公章 | 1 | 台 |
| 17 | 医用影像支架 | 采用优质冷锌铝合金、塑胶 | 1 | 台 |
| 18 | 无线信号发射器 | 1.硬件规格：支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11b/g/n模式 2.支持mu-mimo，并提供WiFi联盟证书证明。 3.支持2条空间流,5G 11ac wave2最大接入速率≥867Mbps,2.4G 最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥1267Mbps 4.★设备采用内置硬件智能天线 5.发射功率≤20dBm 6.2个10/100/1000Base-T以太网口，1个支持PoE受电，一个支持PoE供电，并可通过以太网口扩展射频单元。 7.设备可扩展连接物联网单元并对其供电，物联网单元可用于支持智能手环等物联网产品应用。提供权威机构检测报告证明。 8.支持802.3af/802.3at/本地电源DC48V三种供电模式，整机功耗不大于12.95W，提供官网截图证明。 9.设备数据端口可抗6KV 线地浪涌，在浪涌骚扰结束后设备可自行恢复。提供权威机构检测报告证明。 10.一个全尺寸USB3.0接口 11.★支持蓝牙4.0（内置），支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等应用，提供权威机构检测报告证明。 12.防护等级 IP41 13.★为保证设备使用安全，接触电流和抗电强度均应符合GB 4943.1-2011安全标准，在电源输入端两极与适配器输出端子/塑料外壳之间，施加50Hz，3000V电压1min；在电源输入端两极与地之间，施加50Hz，1500V电压1min，均不应出现击穿和飞弧现象。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 14.设备布局紧凑，外观精巧，边缘尺寸不大于180mm×180mm×20mm（长×宽×高） 15.提供无线电发射设备型号核准证复印件。 16.提供AP加控制器的WiFi联盟证书，证书型号必须与投标设备相同 17.★设备电磁辐射对人体安全，满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，最大SAR-10g值不高于2.0W/kg，提供第三方测试机构的SAR测试报告证明 18.★为确保网络使用的安全性，要求符合国际WiFi联盟规范的WPA3标准，并提供WiFi联盟出具的WPA3级别证书复印件以及官网查询链接截图 19.★为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件 | 1 | 台 |
| 19 | 数据交换模块 | 1.整机性能：交换容量≥336Gbps 2.转发性能≥51Mpps 3.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28 4.要求所投设备MAC地址≥16K 5.★要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），要求提供省级以上权威机构出具的测试报告作为证明。 6.要求设备采用静音无风扇节能设计，要求提供官网截图 7.工作温度0-50° 8.基本功能：★支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议,提供第三方权威测试报告 9.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗，提供第三方权威测试报告 10.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 11.★支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供第三方权威测试报告 12.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行,提供第三方权威测试报告 13.★要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题，提供第三方权威测试报告 14.*支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms，需提供第三方权威机构测试报告。 15.★要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms，提供第三方权威测试报告 16.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图和链接，提供第三方权威测试报告 17.提供工信部设备进网许可证复印件和入网测试报告；要求提供电信设备进网管理官方网站链接和说明； 18.要求所投产品具备节能环保设计，提供中国质量中心颁发的节能证书和测试报告，并在中国质量中心官网上可以查询到产品型号（http://webdata.cqccms.com.cn/webdata/query/ZYCerti.do） 19.要求所投产品支持openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书和测试报告详情页作为证明，要求投标产品型号与证书型号一致，并且在全球SDN测试认证中心官网的测试认证页面可以查询到此产品名称。 20.★要求所投设备支持IPv6 Ready第二阶段认证证书，要求投标产品型号与证书型号一致，并且在全球IPV6测试中心官网上可以查询到此产品名称（非系列名称） 21.要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 22.投标设备厂商拥有成熟的软件研发能力，须具备国内CMMI 5证书，出具证书及官网查询截图要求为中国区域 23.响应国家节约能源的政策，设备制造商须具备ISO 50001能源管理体系国际认证证书，证书上必须体现符合ISO 50001:2011标准 管理特性：支持SNMPv1/v2/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web | 1 | 台 |
| 20 | 桌面信息盒 | 要求具有HDMI≥1、VGA≥1、电源接口≥1、网口≥1、音频接口≥1 | 2 | 套 |
| 21 | 线材辅料 | 要求提供系统连接所需要的视频线、音频线、控制线、网线及相关连接所需接插件、辅材辅料等。保证系统运行。 | 1 | 批 |
| 22 | 机柜 | 机柜，具有散热功能。 | 1 | 台 |
| 23 | 系统集成费 | 设备运输安装调试等 | 1 | 项 |

预算：50万元

到货期：有现货

保修：5年