心肺复苏机

预算：45万元人民币

数量：3台

到货日期：合同签署后1周内

保修时长：2年

技术参数表

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1* | 驱动方式：电动电控 |
| 2 | 按压深度：3-6cm可调 |
| 3 | 按压频率：100bpm |
| 4* | 运行模式：按压/通气30:2，连续按压 |
| 5 | 按压与释放比：1:1 |
| 6* | 潮气量：400ml、500ml、600ml可调可控 |
| 7 | 呼吸比：1:1.67 |
| 8 | 呼吸频率：12bpm |
| 9 | 低电压报警：电池电压低于指定值时报警 |
| 10 | 位移故障报警：当按压位移超过设定值范围时报警 |
| 11 | 电池供电：电池一次性充电可持续使用40min |
| 12* | 外形尺寸：≤520*240*580mm |
| 13 | 安装快速，比人工有更佳的按压效果 |

配置需求表

| 序号 | 主要部件名称 | 计量单位 | 数量 | 性能用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏机主机 | 台 | 1 | 1.按压深度：3-6cm可调 2.按压频率：100bpm 3.按压/释放比;1:1 4.潮气量：400ml、500ml、600ml三档可调 5.低电压报警：电池电压低于指定值时报警 6.位移故障报警：当按压位移超过设定值范围时报警 7.外形尺寸：520x240x577mm 用途：适于院前及院内以及患者转运过程中对患者进行不间断心肺复苏急救； |
| 2 | 手部固定绑带 | 个 | 2 | 用于固定患者手部 |
| 3 | 肩带 | 条 | 1 | 固定主机与患者 |
| 4 | 面罩、面罩固定带、呼吸安全阀、硅橡胶波纹管 | 套 | 1 | 接主机与患者，给患者通气 |
| 5 | 电池 | 块 | 2 | 给主机供电 |
| 6 | 吸盘 | 副 | 1 | 胸部按压提升作用 |
| 7 | 车载电源线 | 根 | 1 | 用于车载充电 |
| 8 | 适配器 | 个 | 1 | 用于直流电充电 |
| 9 | 充电器 | 个 | 1 | 用于电池充电 |
| 10 | 背包 | 个 | 1 | 装载主机和配件 |
| 11 | 说明书 | 本 | 1 | 供用户使用说明 |