技术参数

保修期：保修一年

1.1.30度胸腔镜:（数量：2根）

1.1.130°斜视镜，广角，可高温高压消毒。集成光纤传输

1.1.2视向角30° ，最大插入部外径10 mm，工作长度≥310 mm ，视场角≥80°，

照度≥1500 ，分辨率≥9.36 ，有效景深范围≥3mm~100mm ，

在A标准照明体下的显色指数：≥Ra 85 ，

在D65标准照明体下的显色指数：Ra 85 ，

照明镜体光效ILeR≥0.683 ，

综合镜体光效SLeR≥0.5 ，

综合边缘光效SLe-Z≥0.086 ，

有效光度率DM≥1400cd/m2/lm ，单位相对畸变VU-Z的控制量≤-39.3%

预算：16万元