| 骨科手术影像设施建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 多点互联终端 | 1．为保证控制兼容性，要求多点互联终端与远程控制模块同一品牌。 2．多点互联终端需要具有兼容能力，需要符合标准的H.323和SIP协议。 3．#为保证系统可完整运行，该设备需与院方已有的医学影像专用教室多点互动终端进行无缝对接，并出示能完全兼容的相关证明材料，加盖厂家公章。 4.多点互联终端的硬件结构需要采用分体式的结构设计，终端采用为非PC结构，不受电脑病毒感染。 #5．为了能够展示更加清晰稳定的信号，多点互联终端双流能够同时满足1080p60帧的高清效果。（提供检测报告复印件，并加盖厂家公章） #6．为了能够实现用户单位的统一个性化需求，多点互联终端开机时，必须满足根据用户单位的活动主题，进行开机以及背景画面自定制的功能。 7．多点互联终端必须满足多方互动的功能，能够满足至少4方信号进行实时互动。 8．多点互联终端符合标准的双流协议，并且具备单屏双显、双屏双显和三屏三显的功能，能够在两台不同的显示设备上分别显示本端人物视频及远端人物视频，并且同时在终端的输出上显示远端PC的画面，功能高度集成； #9．多点互联终端满足双通道立体声，并且音频带宽和所用的MCU配合实现至少22KH的高保真音效。（提供检测报告复印件，并加盖厂家公章） #10．多点互联终端的背板接口必须满足≥4路的视频输入接口，≥3路高清视频输出接口，并且每个接口必须支持1080p的高清视频效果，为了能够连接调音台或者媒体矩阵等音频设备，实现立体声的效果，背板接口必须满足≥3路音频输出接口，≥2路音频输出接口。（提供功能截图，并加盖厂家公章） #11．为了能够配合触控屏使用，多点互联终端必须满足两台终端互动或多台终端互动式时，可以通过有线或着无线的方式发送双流内容进行内容共享，并且在触控屏上对双流内容进行批注修改时，远端互动能够查看到实时信息。（提供检测报告复印件，并加盖厂家公章） 12． 由于我院未来发展的潜在需求，需要多点互联终端够满足与微软的SFB、Teams集成，并且通过License的方式，使终端能够注册到微软的平台上进行多点互动。 13.提供原厂售后服务承诺函并加盖厂家公章 | 1 | 台 |
| 2 | 音频采集终端 | 顶部安装 拾音效果≥6米 为保障兼容使用效果，本设备与多点互联终端须为同一品牌 | 1 | 台 |
| 3 | 信号分配模块 | 1.为了能够达到更好的远程音互动效果，要求信号分配模块与多点互联终端同一品牌。 2.信号分配模块需采用全数字化矩阵设计，纯硬件架构，符合标准的机架设备，并且满足7*24小时的连续无故障运行。 3.信号分配模块需要具备标准的网络接口以及控制接口，并且可以连接中控，由中控系统控制本机的功能模式调用； 4.信号分配模块的系统特性必须满足≥12路音频的输入，≥12路音频的输出，考虑到现有环境内已具有音频矩阵、调音台等音频设备，因此，信号分配模块必须预留有能够连接以上音频设备的接口。 | 1 | 台 |
| 4 | 远程控制模块 | #1.为了能够有强大的兼容能力，要求符合标准的H.323和SIP协议，并且需要满足H.323及SIP类型的终端同时接入（提供检测报告复印件，并加盖厂家公章）； 2.必须采用嵌入式的操作系统，非Windows、Linux系统，不能采用PC架构，不得为工控机架构； 3.具备良好的多点接入及扩展能力，系统支持传输1080p 60帧的高清视频，本次接入能力不少于20方720p信号接入，为了后期我院业务的拓展，需要该系统可以拓展到不少于90方720p信号接入； 4.编解码算法需要符合国际标准协议，需要支持CIF、4CIF、720p、1080p等图像分辨率，并非靠软件升级形式实现，并且满足多种格式和通讯协议的混合组会，满足不同速率的视频终端接入，并且保证各方图像互相不受影响； #5.为了能够实现三声道3D立体音频的效果，要求符合标准的音频协议，并且满足多方视频的呼叫，音频带宽至少达到22KHZ；（提供检测报告复印件，并加盖厂家公章） 6.为了后期建设时能够最大限度保障系统平台的稳定性，必须支持双机热备的方式部署，在使用中，某一信号源产生离线状态，该设备应具备断线重邀的功能，以保障系统的正常运行。 7.要求支持多画面呈现的功能，并且能够轮询每一个接入信息；当后期建设多台管理设备，满足设备的级联，并且依然能够满足信号画面轮询； #8.需要具备较强的抗丢包能力，当网络丢包达到20%时，建立的信号传输依然清晰，并且无马赛克现象出现；当网络丢包达到70%时，建立的信号传输声音依然连续清晰。（提供检测报告复印件，并加盖厂家公章） | 1 | 台 |
| 5 | 信号转换模块 | 将HDCI信号转换为HDMI信号数字转换适配器 | 1 | 台 |
| 6 | 专业功率放大器 | ≥300W两声道，每部分功能独立可调； 话筒A.B路独立≥10段参量均衡可调，音乐≥7段参量均衡可调； 麦克风输入端独设压限功能； 中置/低音/环绕均为3段参量均衡，带通及混合比例，极性、增益、压限、静音功能； 面板两级锁定功能，限制最大音量、初始音量、特设联机密码、防止误操作； 要求具有RS232数字接口,配中控协议代码可与中控对接．红外遥控功能； | 1 | 台 |
| 7 | 反馈抑制器 | 每通道设≥12个自动陷波器,每个陷波器可自由分配成自动或手动定点。分辨精度1HZ，频率从20-20khz调节 ≥24BIT的数字分辨解析度 自动扫描啸叫点并抑制 调节参数具有自动存储功能 具有噪声门功能，可抑制系统微弱噪声干扰 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态 高低通滤波器设置，扩声场所人声更清晰 每通道增益-80dB到0dB 每路设有±16Hz移频控制，移频精度1Hz。 | 1 | 台 |
| 8 | 数据交换模块 | 1.产品功能：MAC地址表大小≥8K 2.所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤8W，要求提供官网截图。 3.要求所投产品支持防雷等级≥10KV，要求提供官网截图作为证明。 4.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 5.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图。 6.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7.支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能 8.管理特性：支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 9.提供工信部设备进网许可证复印件,且必须提供入网测试报告；要求提供电信设备进网管理官方网站链接和说明； 10.要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 | 1 | 台 |
| 9 | 线材辅料 | 要求提供系统连接所需要的视频线、音频线、控制线、网线及相关连接所需接插件、辅材辅料等。保证系统运行。 | 1 | 批 |
| 10 | 机柜 | 机柜，具有散热功能。 | 1 | 台 |

预算：50万元

到货期：有现货

保修：5年