输血泵技术参数

#1、输血泵：能与医院现有输血工作站并联连接输血泵,即插即用

2、安全防护安全防护齐全可靠，防护类型：除颤防护CF型，防潮，滴液防护:IP22、防心电电磁干扰.

3、可设置≧200种药物名称

4、预置输血量范围：0.01-9999毫升（以0.01 毫升递增）

5、速率范围：0.01-1100毫升/小时（以0.01毫升/小时递增）

6、持续输血精度：≤±5%

7、安全不中断输血而能更改速率

8、快推“Bolus”速率1-1000毫升/小时，并同步显示给入的Bolus量

# 9、可选择手动快推或自动快推功能，可预设“Bolus ”量0-99毫升，自动给入

# 10、泵门打开时，须有泵内流量夹保证液体不会任意流出

# 11、空气探测器：气泡检测≥0.01ml

# 12、报警：以声、光、及明确闪动符合报警，同时显示报警信息

13、双重探测报警：单个气泡≥0.02-0.3ml，1h累计气体体积0.5-4ml

# 14、提示报警：开机后2分钟未运行，则提示报警，避免遗漏操作

# 15、完成报警：在预置输血量或预置输血时间完成时报警

16、排空报警：在液体滴完时报警

# 17、低电压报警：电池用完前30分钟时预报警

# #18、阻塞报警：压力档可调，≧7个等级可调（0.1-1.2Bar）（上下游压力传感器）

# 19、具有剂量发生错误报警功能（泵会自动关机）

# 20、可保持静脉开放功能（KVO）

# 21、暂停功能：可以暂停从而保存信息

# 22、信息查询：查询已经输入的输血量、剩余时间等信息

# 23、有数据锁防止输血参数被意外修改

# 24、电池操作：充电后电池最多可运行时间≧4小时

# 25、可连接护士呼叫

# 26、系统扩展：可随时接入到“输血治疗监护系统”，进行系统管理；系统以低电压向单泵供电保证安全

# *27、三合一功能:输血,输液,输营养。

# 数量：34台。