产品名称：关节持续被动活动仪

功能：用于膝关节/髋关节损伤、膝关节/髋关节术后以及膝关节/髋关节疾病的康复性治疗。治疗目的：加快血肿/体液的吸收，改善血液循环，预防关节僵硬、血栓形成和栓塞。

技术参数

- 电源：100-240V  50/60Hz

- 股骨范围：31-49cm

- 小腿范围：25-57cm

- 患者负重：≤230kg

- 患者身高： 120-205cm

- 运动范围：膝关节： -10°/0°/120°    髋关节： 0°/7°/115°

- 速度：5%（60°/分钟）-50%（100°/分钟）-100%（180°/分钟）

- 末端停顿：0-59秒可调节，步长为1秒； 0-59分钟可调节，步长为1分钟

- 负荷反转：1- 25等级

- 治疗时间：1-59分钟/1-24小时/连续运行

功能参数

- ※热身程序：热身过程中，患者将逐渐增大角度直至设定的最大活动范围，治疗更安全，患者容易接受；

- ※末端停顿功能：在拉伸或屈曲达到预设角度时，可停顿0-59秒/0-59分钟，以巩固每个循环的治疗效果；

- ※牵伸功能：关节活动至预设的极限角度时，以比之前更慢的速度再次拉伸关节5°，改善关节活动度；

- ※训练程序：在一系列程序中，使用指定的“训练”功能，所编程的训练程序按顺序完成。程序包括：热身、伸展牵伸、EROM反复牵伸、屈曲牵伸、EROM反复屈曲和冷却整理；

- ※舒适程序：使用指定的“舒适”功能，运动的范围逐渐扩大，直至患者达到最大编程伸展和屈曲值；

- ※EROM反复伸展/屈曲： “EROM反复伸展/屈曲”功能可在达到设定的最大拉伸/屈曲值的最后10°内进行反复训练；

- ※安全锁：为了防止参数设置的意外变化，可锁定按键；

- ※反向负载：反向负载是预防患者抽筋，痉挛，关节锁和类似情况发生的安全措施；

- 实现膝关节及髋关节的同步运动；

- ※治疗文档：具有患者芯片卡的ARTROMOT®-K1舒适系列设备具有特殊文档功能，提供所有治疗会话的日志。滑架运行时间以及运动范围将被记录；

- 运输功能：滑架将移动到包装CPM设备的最佳位置；

- ※患者数据卡：可存储患者数据；

- ※交互式操作手柄，可实时监测运动角度，使操作简单方便；

- 紧急停止功能：治疗过程中，按下任意按键，设备将停止运行。

数量：5台

保修三年

有现货