|  | 设备名称：手持式彩色多普勒超声波诊断仪 |
| --- | --- |
|  | 数量：3台 |
|  | 设备使用单位： |
|  | 设备用途说明： 心脏、腹部、妇产科、泌尿科、儿科、部分外周血管及胸廓/胸膜运动和积液 |
|  | 主要规格及系统概述： |
| * * * | - 口袋式彩色多普勒超声波诊断仪包括： - 主机加探头重量≤400克 - 彩色LCD显示器≥3.5英寸 - 数字化二维灰阶成像单元 - 数字化彩色多普勒单元 - 超声系统最大探查深度24CM - 内置锂电池，连续扫描时间≥1小时 - 二维图像增益自动优化技术 - 自动心动周期识别技术,通过分析超声波回声数据的周期性来检测完整的心动周期 - 语音注释功能 - 自动冻结功能 - 简洁直观的用户见面，单手便可操控，用拇指即可完成全部操作. - 测量和分析： - 距离测量 - 离线软件距离和面积的测量 - 图像存储与(电影)回放重现单元 - 超声图像静态、动态存储，数据回放重现 - 一体化病案管理单元包括患者图像、语音注释存储及调用 - 图像管理及传输 - MicroSD或microSDHC图像存储，最大容量≥32GB - 主机可以通过底座之USB接口连接传输图像到个人电脑 |
| * | 技术参数及要求 - 探头类型：相控阵探头 - 探头频率范围：1.7-3.8MHz - 预设条件：多种临床诊断类型，针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 - 二维增益调节：自动增益调节及手动调节 - 彩色多普勒功能：彩色增益调节，彩色取样区域位置调整、取样区域角度≥30° - 声功率输出： 根据所选择成像的预设，B、Color声功率输出自动调整。 |

保修三年

有现货