产品技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声支气管镜模拟器 | 2 | *1.原装进口，亚洲人体征，与真实人体1：1比例 2.特殊仿真材质制成，解剖标志精确，管道内部逼真，镜下成像接近真实人体，用于超声支气管镜的插入、以及支气管呼吸疾病的诊断 *3.该模型可用于临床真实内窥镜操作 *4.可进行支气管内超声引导的经支气管针吸活检(EBUS-TBNA)训练，5级支气管根部需配有活检穿刺模块，色变可显示不同病变 5.一到五级支气管需由不同规格的软性硅胶制成，柔韧度需分为五级 6.支气管内部的颜色与人体的相似，造型逼真 *7.安装有头部模型，可以从口腔中插入超薄支气管镜，以及确认支气管和食道的分叉，超声淋巴结穿刺模块可以更换 8.支气管主体内的支气管超薄结构是用一种特殊的制作方法实现的，包含第五级支气管 9.超声支气管镜可以一直插到第五级支气管 *10.可视化的穿刺部位的淋巴结超声支气管镜图像，可以高度逼真明确地诊断癌症向肺门和纵膈淋巴结处的转移，以及实际训练穿刺目标淋巴结 11. 支气管主体和支气管支撑台可以拆卸，三维支气管周围的零件可以完全打开，可以在内窥镜插入训练之后用水清洗 *12.包含初级支气管、中级支气管、肺叶支气管 （上叶、中叶、下叶）、肺上段支气管、 肺舌叶支气管、 基底支气管、肺段支气管、亚肺段支气管和亚亚肺段支气管 13.配置清单：支气管主体1台 箱子（附带海绵箱）1个 头部口咽模型1个 超声淋巴结穿刺模块 1套 *14.投标需提供样品 15.售后要求： 15.1产品保修期不得少于3年 15.2中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。 15.3中标人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。 15.4中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。 *15.5 要求在本地注册或设有库房及售后分支机构，可在一周内供货，并提供相应证件。 | 24万元 |